采购文件

项目名称：雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

项目编号：ZYJSCG2021-002

采购人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

采购代理机构：中誉杰森项目管理有限公司

2021年3月

- 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: - 纳税收证明资料:《税务登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 - 纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 |
| 3 | 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件； |
| 4 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 |
| 5 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 6 | 保证金缴纳情况 |
| 7 | 具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 8 | 特定资格条件： |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。 4.近三个月是指：2020年11月至2021年1月 5.上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 具体年度为： 2019 6.特定资格条件是指：详见第一章投标邀请第三节第2条投标人特定资格条件。 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 8.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 |  |

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件商务、技术等实质性要求。 |
| （1） | 依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外; |
| （2） | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
| （1） | 投标文件中商务技术文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的; |
| （2） | 投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数; |
| （3） | 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; |
| （4） | 投标有效期不足的; |
| （5） | 法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 35% |
| 3 | 商务 | 35% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 30 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置及技术参数 | 投标文件没有货物说明一览表、技术规格响应/偏离表的，不计分。 所投产品配置符合采购文件要求的，计10分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分，扣完为止。一般参数有负偏离的，每项扣1分，负偏离≧10项视为无效投标。 | 10 |
| 2 | 产品质量 | 1、所投云存储支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2、所投人脸识别考勤器支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 3、所投300W视频车位检测终端支持车位状态检测，机动车完全进入车位检测区域时，车位状态从无车变为有车的响应时间不超过1秒。当机动车完全离开车位检测区域时，车位状态从有车变为无车的响应时间不超过3秒的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 4、所投LED窗口显示P3屏具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输，防止网络恶意入侵的计3分（需提供能证明上述功能的具有CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 5、所投政务网48口接入交换机支持业务端口防雷，防雷能力≥10KV计3分（需提供防雷检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 6、所投智能网核心交换机支持≥6KV防雷击能力的计3分（需提供防雷检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 18 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案完整性、科学性、可行性进行综合评分，方案包括但不限于人员配备及安排、建设进度计划及保证措施；质量保证措施合理，安全文明施工措施等。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计7分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计4分； 内容欠完善的，计2分。 未提供的不计分。 | 7 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、所投400万像素网络高清红外半球POE摄像机产品制造商具有高水平的科技创新实力与制造能力，入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的计3分（需提供证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2、所投监控室液晶拼接屏（3*4）产品制造商具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的计3分（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 3、所投云存储产品制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级证书计3分，二级证书计2分，三级证书计1分，其它不计分（需提供等级证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 4、所投形象屏产品制造商具有安全技术防范（设计、施工、维修）证书的计3分（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 5、所投政务网汇聚交换机产品制造商通过服务体系完善程度认证，服务星级≥七星级计3分，≥五星级计2分，≥三星级计1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 6、所投智能网24口POE交换机设备制造商近三年获得由第三方机构：IDC、CCW等出具的“服务满意度 ”证明文件复印件，获得第一的计3分，第二的计2分，第三计的1分，其它不计分（需提供IDC、CCW等排名证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 7、所投IP网络控制主机设备制造商获得中国质量安全监督中心颁发的“中国315诚信企业证书”的计2分（需提供证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 20 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2017年以来（以合同签订时间或中标/成交通知书发出时间为准）具有同类型项目业绩的，每提供一个计1分，计满4分为止（提供合同复印件或中标/成交通知书并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 4 |
| 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案的完整性、可行性进行综合评审，从培训时间、培训方式、培训内容等方面进行阐述。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计5分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计2分； 内容欠完善的，计1分。 未提供的不计分。 | 5 |
| 4 | 售后服务 | 投标人售后服务方案：维护计划合理，技术支持及服务响应时间满足采购要求，备件服务、值守服务等方面由评标委员会综合评定。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计6分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计3分； 内容欠完善的，计1分。 未提供的不计分。 | 6 |

注：1、本项目为国有企业货物采购，参照政府采购法进行本项目采购活动。

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	7

第二章 投标须知	11

正文	11

投标须知前附表	11

一、总则	17

二、采购文件	18

三、投标文件	19

四、投标	22

五、开标，资格审查和评标	24

六、中标信息公布	25

七、合同签订	26

八、其他规定	27

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	29

评标方法及标准前附表	29

评标因素及标准	31

第五章 合同模板	77

合同协议书	77

第六章 投标文件的组成	85

三、开标一览表	88

四、分项价格表	89

五、商务响应/偏离表	90

六、投标人认为需提供的其他资料	91

七、货物/服务说明一览表	92

八、技术响应/偏离表	93

九、投标货物/服务符合采购文件规定的证明文件	94

十、投标人认为需要提供的其他资料	95

十一、电子开标一览表	96

十二、资格证明文件封面	97

十三、法定代表人身份证明	98

十四、法定代表人授权委托书	99

十五、投标人具备投标资格的证明文件	100

十六、投标保证金	106

十七、其他材料	107

- 第一章 投标邀请

长沙市雨花城市建设投资集团有限公司对雨花市民之家弱电设备采购及安装项目进行公开采购，现将采购事项公告如下：

一、项目名称、编号及预算金额

采购项目名称：雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

采购编号：ZYJSCG2021-002

采购预算：11213264.61元

采购项目最高限价(设定最高限价的)：￥11213264.61元

- 采购人的采购需求：

详见第四章技术规格、参数及要求

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目参照需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目 □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 □

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）□

2、采购进口产品：本项目拒绝进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人特定资格条件：

无；

3、联合体投标。本次采购不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：/。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

四、采购文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、免费下载采购文件（图纸下载请到长沙公共资源交易电子服务平台免费下载）。

2、电子采购文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“长沙公共资源交易电子服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子采购文件的下载。

3、各投标人自行在以上网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2021年04月02 日09：00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2021年04月02 日09：00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为投标人在 “长沙公共资源交易电子服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、采购文件公告期限：

采购文件公告期限： 2021年3月12日 至2021年3月19日 止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

投标人认为采购文件或采购公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取采购文件之日或采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构及监管部门的名称、地址和联系方法

采购人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

地  址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区雨花城投集团

联系人：徐女士  卞女士

电  话：0731-88091186

采购代理机构：中誉杰森项目管理有限公司

地址：长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心B座25楼

联系人：余欣怡、谢琳

邮  编：410000

电  话：0731-85718371

传  真：0731-85718371

E-MAIL：/

监管部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

九、投标保证金：

递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：￥120000.00元。

投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见投标须知前附表）

未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

十、采购代理服务费

本项目采购代理服务费按照《委托代理协议》约定，由中标单位在领取中标通知书时，向代理公司缴纳。

采购人委托代理机构代理事项内容：

整个采购全过程，包括：（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）及时退还保证金；（6）组织开展供应商资格审查；（7）依法组建评审委员会；（8）邀请有关部门现场监督；（9）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，提交评审报告给采购人确认；（10）制作、发布中标（成交）信息公告；（11）发送供应商中标（成交）通知书；（12）答复供应商的询问，答复质疑，组织复核，配合投诉处理；（13）整理移交采购活动的采购文件档案；（14）组织采购项目验收；（15）法律法规规定的其他事项。

（注：本项目属于非政府采购项目，由采购人负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购人联系。）

十一.采购人补充其他内容

1.本采购项目采用电子化采购采购，请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子采购文件。

2、请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、需要按照采购文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章）、法人CA数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见长沙市政府采购网或长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区相关信息。

4、CA数字证书（含电子印章）办理地址：长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口，咨询电话：

4006682666、0731-88665058、0731-88665087；长沙公共资源交易中心一楼电子招投标软件办理咨询处，咨询电话：0731-89938880（长沙市岳麓区岳华路279号）。

- 第二章 投标须知

- 正文

- 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 雨花市民之家弱电设备采购及安装项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 地址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区雨花城投集团 联系人：徐女士 卞女士 联系电话：0731-88091186 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中誉杰森项目管理有限公司 地址：长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯广场环球中心B座25楼 联系人：余欣怡、谢琳 联系电话：0731-85718371 |
| 第2.6款 | 进口产品 | 本采购项目拒绝整机进口产品参加投标（进口部件除外） |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第2条投标人特定资格条件。 4、联合体投标：本次采购不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 6、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：地点：联系人：，或者在采购文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清采购文件的时间 | 2021年 3月23日前。 |
| 二、采购文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 采购文件公告期限 | 2021年3月12日至2021年3月19日止（5个工作日） |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、雨花城投集团官方网站（http://www.csyhct.com/）。 |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2021年04月02日09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按采购文件第四章要求报价。 |
| 第14.5款 | 项目预算、最高限价（如果设） | 采购预算：￥11,213,264.61（元） 如果设定最高限价，最高限价：￥11,213,264.61（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间： 地点：。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □不要求提供☑要求提供， 数额为：120000.00（人民币）。 缴纳方式： 1、金融机构转帐的，从投标人银行帐户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下帐户，并在进帐单用途栏或备注栏中注明“XXXX项目”。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行 账号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 投标保证金账号获取： 1.1投标人登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin），在点击“我要投标”标示下载采购文件后，在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目（标段）子账号，子账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 1.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 1.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人可通过长沙政府采购电子交易系统“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 1.4对项目本次采购出现采购失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织采购采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用长沙公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容： 分包金额和资质要求等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第30.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第33.1款 | 履约担保 | ☑不要求提供□要求提供，履约担保的金额为：无 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第37.1款 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费根据《委托代理协议》由中标单位在领取中标通知书时，向代理公司缴纳。 |
| 第38.1款 | 其他规定 | 本项目参照《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与本项目采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

- 一、总则

1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应采购、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务是采购人自身需要的服务和向社会公众提供的服务。

2.6除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足采购文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取采购文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取采购文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 二、采购文件

7.采购文件的构成

7.1 采购文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对采购文件所作的澄清或者修改，构成采购文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、采购文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4采购公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制投标文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章和采购文件另有规定外，采购文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离采购文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数见【投标须知前附表】。

9.采购文件的获取

9.1采购文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人,登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载采购文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何采购文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4采购文件的电子版本，以在网站公告的为准。

10.采购文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在采购文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件

11.投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应/偏离表

六、投标人认为需提供的其他资料

七、货物/服务说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物/服务符合采购文件规定的证明文件

十、投标人认为需要提供的其他资料

十一、电子开标一览表

十二、资格证明文件封面

十三、法定代表人身份证明

十四、法定代表人授权委托书

十五、投标人具备投标资格的证明文件

十六、投标保证金

13.2投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3根据相关规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5投标人保证提供的相关身份证明、证书等所有资料是非常清晰的，所有文字均能在电脑上被准确阅读且被唯一识别判断，否则采购人或评标委员会有权视为该项资料未提供，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目项目预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合采购文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合采购文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对采购文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

【投标须知前附表】规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止采购的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止采购公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还,上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或采购文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：投标人应按照电子采购文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子采购文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

- 四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据采购人提供的后缀名为.CSZF或.CSCF格式的电子采购文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.2投标人应当使用长沙公共资源交易政府采购电子化平台认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.3“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化采购投标活动中使用，不得转让和出借；

21.4投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.5电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.7投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.8长沙公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“长沙公共资源交易电子服务平台”（http://fwpt.csggzy.cn）中登录“长沙政府采购电子交易系统”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095/0731-89938885转政府采购电子交易系统技术支持）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，采购文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新采购文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标人在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合采购文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照相关法律法规的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在长沙公共资源交易电子服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27.资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按采购文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合采购文件要求的。

（5）不符合法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形的。

27.3对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.4合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.5已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，及时将情况通报监督部门。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

- 六、中标信息公布

31.中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在采购文件指定的媒体公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

32.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，应以书面形式向采购人一次性提出全部质疑。

32.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.9质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

- 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 采购文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在采购文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35.合同履行中数量的变更

35.1合同履行中，采购人需追加与本项目相关的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

- 八、其他规定

36. 参照政府采购政策

36.1 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》（含标★产品）的所有节能产品实行优先采购，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.2优先采购产品同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.3同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.4符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

36.5投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37.采购不足三家处理

37.1公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

（2）采购文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，按采购人的采购内控制度执行。

38. 采购代理委托内容及服务费

38.1采购代理委托内容：

整个采购全过程，包括：（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）及时退还保证金；（6）组织开展供应商资格审查；（7）依法组建评审委员会；（8）邀请有关部门现场监督；（9）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，提交评审报告给采购人确认；（10）制作、发布中标（成交）信息公告；（11）发送供应商中标（成交）通知书；（12）答复供应商的询问，答复质疑，组织复核，配合投诉处理；（13）整理移交采购活动的采购文件档案；（14）组织采购项目验收；（15）法律法规规定的其他事项。

（注：本项目属于非政府采购项目，由采购人负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购人联系。）

38.2本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书时，向代理公司缴纳。

39. 需要补充的其他内容

39.1采购文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

- 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为：/（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 符合第一章第38.1款规定，按第二章第2.3.5款规定及本款分值调整： 1、节能产品： 技术加分＝技术分值×加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | - 予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％，不重复享受政策； ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | - 节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%。 - 环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/% - 两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%、商务/%。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。 - 上述三类产品中取其中一类进行加分。 |

附页3-1

- 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件 |
|  | 投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一 ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件 | 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件 |
|  | 财务报告 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明 |
|  | 其他说明 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 信用记录查询情况 | 信用记录查询情况 |
|  | 保证金缴纳情况 | 保证金缴纳情况 |
|  | 具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） | 具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足采购文件商务、技术等实质性要求 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件商务、技术等实质性要求 |
|  | 投标文件响应性 | 依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
|  | 未按照采购文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件中商务技术文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的； |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 | 投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 | 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形 | 法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形的； |
|  | 不符合★条款 | 不符合★条款； |
|  | 投标文件电子文档有病毒 | 投标文件电子文档有病毒； |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密； |
|  | 法律、法规规定的其他情形 | 法律、法规规定的其他情形； |

2.2.1报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重 根据“财政部令第87号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 30 |

2.2.2技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置及技术参数 | 投标文件没有货物说明一览表、技术规格响应/偏离表的，不计分。所投产品配置符合采购文件要求的，计10分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分，扣完为止。一般参数有负偏离的，每项扣1分，负偏离≧10项视为无效投标。 | 10 |
| 2 | 产品质量 | 1、所投云存储支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2、所投人脸识别考勤器支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 3、所投300W视频车位检测终端支持车位状态检测，机动车完全进入车位检测区域时，车位状态从无车变为有车的响应时间不超过1秒。当机动车完全离开车位检测区域时，车位状态从有车变为无车的响应时间不超过3秒的计3分（需提供能证明上述功能的公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 4、所投LED窗口显示P3屏具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输，防止网络恶意入侵的计3分（需提供能证明上述功能的具有CNAS标识的检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 5、所投政务网48口接入交换机支持业务端口防雷，防雷能力≥10KV计3分（需提供防雷检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 6、所投智能网核心交换机支持≥6KV防雷击能力的计3分（需提供防雷检验报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 18 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案完整性、科学性、可行性进行综合评分，方案包括但不限于人员配备及安排、建设进度计划及保证措施；质量保证措施合理，安全文明施工措施等。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计7分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计4分； 内容欠完善的，计2分。 未提供的不计分。 | 7 |

2.2.3商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商综合实力 | 1、所投400万像素网络高清红外半球POE摄像机产品制造商具有高水平的科技创新实力与制造能力，入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”的计3分（需提供证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 2、所投监控室液晶拼接屏（3*4）产品制造商具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的计3分（需提供资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 3、所投云存储产品制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级证书计3分，二级证书计2分，三级证书计1分，其它不计分（需提供等级证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 4、所投形象屏产品制造商具有安全技术防范（设计、施工、维修）证书的计3分（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 5、所投政务网汇聚交换机产品制造商通过服务体系完善程度认证，服务星级≥七星级计3分，≥五星级计2分，≥三星级计1分（需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 6、所投智能网24口POE交换机设备制造商近三年获得由第三方机构：IDC、CCW等出具的“服务满意度 ”证明文件复印件，获得第一的计3分，第二的计2分，第三计的1分，其它不计分（需提供IDC、CCW等排名证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 7、所投IP网络控制主机设备制造商获得中国质量安全监督中心颁发的“中国315诚信企业证书”的计2分（需提供证明资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 20 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2017年以来（以合同签订时间或中标/成交通知书发出时间为准）具有同类型项目业绩的，每提供一个计1分，计满4分为止（提供合同复印件或中标/成交通知书并加盖投标人公章，否则不计分）。 | 4 |
| 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的项目培训方案的完整性、可行性进行综合评审，从培训时间、培训方式、培训内容等方面进行阐述。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计5分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计2分； 内容欠完善的，计1分。 未提供的不计分。 | 5 |
| 4 | 售后服务 | 投标人售后服务方案：维护计划合理，技术支持及服务响应时间满足采购要求，备件服务、值守服务等方面由评标委员会综合评定。 内容完善 、科学合理、完全符合本项目要求，可行性强的计6分； 内容基本完善、基本不符合本项目要求、具有一定可行性的计3分； 内容欠完善的，计1分。 未提供的不计分。 | 6 |

注：1、本项目为国有企业货物采购，参照政府采购法进行本项目采购活动。

正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额（含上限单价，如有）或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照采购文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

5.3投标报价评价：见【评标方法及标准前附表】

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。

9.停止评标

9.1评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，但合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委

第四章 技术规格、参数与要求

- 项目名称：雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

- 项目预算：11213264.61元

- 项目概况：本项目为雨花市民之家弱电设备采购及安装项目，雨花市民之家项目红线范围内所有建筑物和构筑物工程内的弱电设备采购及安装。包括但不限于以下内容：综合布线系统（含政务外网、政务内网、预留网、公安专网、智能网（安防及广播系统共用）、电话系统等系统中的弱电桥架，穿线等项目）、发改局、档案局监控系统、门禁考勤系统、电话系统、公共广播系统、人力资源及信息发布系统、发改局寻呼对讲广播系统、信息发布系统、停车场管理、引导寻车系统、楼宇控制（BA）系统、UPS配电系统。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。

- 项目清单

| 设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价上限 | 合价 |
| 一 | 综合桥架、管线及末端信息点位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 400*100*2.0; 镀锌钢制桥架 | m | 726.45 | 149.48 | 108589.75 |
| 2 | 桥架 | 300*200*2.0; 镀锌钢制桥架 | m | 51.8 | 160.46 | 8311.83 |
| 3 | 桥架 | 200*100*1.5; 镀锌钢制桥架 | m | 654.36 | 81.97 | 53637.89 |
| 4 | 桥架 | 100*50*1.5; 镀锌钢制桥架 | m | 551.73 | 48.05 | 26510.63 |
| 5 | 桥架支吊架 | 角钢、圆钢; 2米水平间距、1.5米垂直间距，L40*4、L30*3角铁、Φ10圆钢; 含制作安装、防腐刷漆; | kg | 2223.79 | 14.65 | 32578.52 |
| 6 | 12芯单模光缆 | GYTA53-12芯 敷设方式:桥架敷设 | m | 1671.61 | 4.37 | 7304.94 |
| 7 | 12芯单模光缆 | GYTA53-12芯 敷设方式:穿管敷设 | m | 216.03 | 4.60 | 993.74 |
| 8 | 大对数电缆 | 线缆对数:100 敷设方式:穿管敷设 | m | 27.41 | 26.70 | 731.85 |
| 9 | 大对数电缆 | 线缆对数:100 敷设方式:桥架敷设 | m | 223.12 | 27.07 | 6039.86 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 17435.40 | 4.36 | 76018.34 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 81309.36 | 4.78 | 388658.74 |
| 12 | 网络信息插座（含面板） | 底盒材质、规格:86金属底盒 安装方式:暗装 规格:86 | 个 | 1988.00 | 41.77 | 83038.76 |
| 13 | 网络语音插座（含面板） | 底盒材质、规格:86金属底盒 安装方式:暗装 规格:86 | 个 | 243.00 | 41.77 | 10150.11 |
| 14 | 室内双频无线AP | 802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥400Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1267Mbps；千兆以太网口≥1个，1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个；支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方1；单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256；支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求。 | 台 | 49 | 1107.58 | 54271.42 |
| 15 | 室内面板AP | 802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps；上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥3个，RJ11电话口≥1个；支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求。 | 台 | 4 | 224.00 | 896.00 |
| 二 | 政务网系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 应用识别Lic | 特征识别库和URL库应用识别功能 | 套 | 1 | 813.12 | 813.12 |
| 17 | 汇聚交换机风扇模块 | 汇聚交换机风扇模块，支持热插拔。 | 个 | 12 | 848.18 | 10178.16 |
| 18 | 40G堆叠组件 | 40G QSFP+高速线缆及配套模块，长度≥3米。 | 套 | 6 | 6468.85 | 38813.10 |
| 19 | 10G堆叠组件 | 10G SFP+高速线缆，长度≥3米。 | 套 | 21 | 1682.70 | 35336.70 |
| 20 | 万兆单模模块 | 万兆单模模块，传输距离≥10公里 | 个 | 196 | 1600.73 | 313743.08 |
| 21 | 千兆单模模块 | 千兆单模模块，传输距离≥10公里 | 个 | 12 | 405.51 | 4866.12 |
| 22 | 管理AP数Lic | NAP接入授权 | 套 | 1 | 5363.81 | 5363.81 |
| 23 | 六类非屏蔽配线架 | 容量:48口 规格:打满模块 | 个 | 27 | 1151.63 | 31094.01 |
| 24 | 六类非屏蔽配线架 | 容量:24口 规格:打满模块 | 个 | 61 | 632.93 | 38608.73 |
| 25 | 集线器 | 堆叠单元量:1U | 台 | 115 | 89.17 | 10254.55 |
| 26 | 24口机架式光纤终端盒 | 1U | 套 | 19 | 297.55 | 5653.45 |
| 27 | 144芯ODF箱 | 144芯ODF箱 | 个 | 3 | 1343.02 | 4029.06 |
| 28 | 卡接成品六类非屏蔽跳线 | 2米 | 条 | 2760 | 9.22 | 25447.20 |
| 29 | 光缆跳纤 | 光缆跳纤 | 条 | 180 | 25.49 | 4588.20 |
| 30 | 光纤连接 | 方法:熔接 模式:单模 | 头 | 30 | 396.31 | 11889.30 |
| 31 | 光纤测试 |  | 链路 | 180 | 15.92 | 2865.60 |
| 32 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 拓扑生成以及交换机联调测试 | 系统 | 1 | 4384.06 | 4384.06 |
| 33 | 政务网防火墙 | 采用分布式多核CPU架构； 采用嵌入式插卡形态，如采用独立单体防火墙，主机须提供≥6*1G千兆光口，≥6*10G万兆光口； 吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥20K； VPN支持：IPSec VPN、GRE VPN，内置IPSec VPN硬件加密芯片； 支持链路负载均衡特性技术； 支持防火墙虚拟化，可以对CPU、内存、存储等硬件资源实现完全虚拟化部署； 支持对BT等P2P/IM识别和控制； 支持病毒防护、入侵防御系统、深度应用层管控； 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 防火墙配套支持升级服务,配置≥3年防病毒特征库7*24小时在线升级服务 支持虚拟化技术、双机热备技术。 | 台 | 6 | 126172.40 | 757034.40 |
| 34 | 政务网汇聚交换机 | 配置≥24*万兆光口，≥2*40G光口，≥8*万兆电口，业务扩展槽≥2； 管理接口：USB接口≥1，独立带外管理网口≥1； 整机交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥720Mpps； 支持三层动态路由协议RIP/OSPF/BGP/ISIS等； 支持SDN/Openflow技术； 支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等元素实现动态或静态地址绑定； 支持RRPP，ERPS以太环网协议； 支持PIM-SM,PIM-SSM组播技术； 交换机可扩展下一代防火墙模块； 交换机支持VXLAN协议； 具有过流、过压和过热保护。 层数:3 | 台 | 6 | 31782.61 | 190695.66 |
| 35 | 政务网24口接入交换机 | 高性能千兆级交换机；交换容量≥336Gbps，包转发率≥108M；千兆电口≥24，万兆光口≥4；支持静态路由、RIP、OSPF路由协议；支持单端口多认证功能；支持G.8032以太网环保护协议ERPS；具有过流保护、过压保护和过热保护。 层数:2 | 台 | 51 | 3578.93 | 182525.43 |
| 36 | 政务网48口接入交换机 | 高性能千兆级交换机；交换容量≥336Gbps，包转发率≥144M；千兆电口≥48，万兆光口≥4；支持静态路由、RIP、OSPF路由协议；支持单端口多认证功能；支持G.8032以太网环保护协议ERPS；具有过流保护、过压保护和过热保护。 层数:2 | 台 | 27 | 5352.60 | 144520.20 |
| 37 | 政务网POE交换机 | 高性能千兆级交换机；交换容量≥336Gbps，包转发率≥108M；千兆POE电口≥24，千兆光口≥4，万兆光口≥4；整机POE输出功率≥375W；支持静态路由、RIP、OSPF路由协议；支持SmartLink技术；支持单端口多认证功能；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 层数:2 | 台 | 10 | 13326.61 | 133266.10 |
| 三 | 智能网系统 |  |  |  |  |  |
| 38 | 核心千兆以太网电接口模块业务板 | 48端口千兆以太网电接口板（RJ45） | 块 | 1 | 9638.94 | 9638.94 |
| 39 | 核心万兆以太网光接口模块业务板 | 24端口万兆以太网光口(SFP+，LC)+4端口40G以太网光接口板(QSFP+，MPO) | 块 | 1 | 77987.77 | 77987.77 |
| 40 | 10G堆叠组件 | 10G SFP+高速线缆，长度≥3米。 | 套 | 15 | 1682.70 | 25240.50 |
| 41 | 万兆单模模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km | 个 | 36 | 1600.73 | 57626.28 |
| 42 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 4 | 405.51 | 1622.04 |
| 43 | 六类非屏蔽配线架 | 容量:24口 规格:打满模块 | 个 | 30 | 632.93 | 18987.90 |
| 44 | 集线器 | 1U | 台 | 30 | 89.17 | 2675.10 |
| 45 | 24口机架式光纤终端盒 | 1U | 套 | 11 | 297.55 | 3273.05 |
| 46 | 144芯ODF箱 | 144芯ODF箱 | 个 | 1 | 1343.02 | 1343.02 |
| 47 | 24芯ODF箱 | 24芯ODF箱 | 套 | 1 | 340.47 | 340.47 |
| 48 | 卡接成品六类非屏蔽跳线 | 2米 | 条 | 720 | 9.22 | 6638.40 |
| 49 | 光缆跳纤 | 光缆跳纤 | 条 | 152 | 25.49 | 3874.48 |
| 50 | 光纤连接 | 方法:熔接 模式:单模 | 头 | 26 | 396.31 | 10304.06 |
| 51 | 光纤测试 |  | 链路 | 152 | 15.92 | 2419.84 |
| 52 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 拓扑生成以及交换机联调测试 | 系统 | 1 | 3184.70 | 3184.70 |
| 53 | 智能网核心交换机 | 采用正交CLOS交换架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，独立交换网板插槽≥4个，风扇框冗余设计，风扇框个数≥2，主控引擎故障情况下，不影响整机转发能力, 支持电源槽位≥6，满足高功率板卡供电需求；交换容量≥500Tbps，包转发性能≥100,000Mpps，千兆电口≥48个，万兆光口≥24个，40G光口≥4个，交换网板≥2，电源≥2；核心交换机40G端口在负载100%的情况下每端口功率≤10W，核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率≤2W；整机MAC表项≥512K，ARP表项≥200K；满载情况下，40GE接口转发时延＜1μs；设备启动时间＜100s； 层数:3 | 台 | 1 | 46833.52 | 46833.52 |
| 54 | 智能网防火墙 | 千兆防火墙，1U高度，可选外置电源，提供1个千兆管理口，1个console接口；固化42个千兆电口；2个SFP千兆光口；内置64G硬盘；1个USB口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务（含3年病毒特征库更新）。 | 台 | 1 | 30905.18 | 30905.18 |
| 55 | 智能网24口接入交换机 | 交换容量≥330Gbps ，转发性能≥100Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4；设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web；支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像. 层数:2 | 台 | 3 | 3578.93 | 10736.79 |
| 56 | 智能网24口POE交换机 | 交换容量≥330Gbps ，转发性能≥100Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+非复用口≥4个，支持单端口POE输出功率≥60W；设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500；产品所有电口≥24个，电口均支持POE/POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W；支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 层数:2 | 台 | 27 | 6812.22 | 183929.94 |
| 四 | 机柜、手孔井、墙体开槽 |  |  |  |  |  |
| 57 | 42U落地机柜 | 2000*600*600 | 台 | 20 | 2207.44 | 44148.80 |
| 58 | 32U落地机柜 | 1600*600*600 | 台 | 2 | 1732.90 | 3465.80 |
| 59 | 光纤接线箱(预留) | 安装方式:暗装 | 个 | 5 | 205.59 | 1027.95 |
| 60 | 手孔井600*600*800 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 2.砌筑材料品种:MU10标准砖 3.抹灰:内外抹1：2水泥砂浆 4.混凝土强度等级:C15 5.盖板材质、规格:混凝土井盖 | 座 | 1 | 422.70 | 422.70 |
| 61 | 砌筑墙体开槽 | 砌筑墙体开槽数量暂估，结算时按现场实际发生量计入 | m | 100 | 11.03 | 1103.00 |
| 五 | 管线及监控点位 |  |  |  |  |  |
| 62 | 12芯单模光缆 | GYTA53-12芯 敷设方式:穿管敷设 | m | 34.032 | 6.02 | 204.87 |
| 63 | 12芯单模光缆 | GYTA53-12芯 敷设方式:桥架敷设 | m | 609.588 | 4.37 | 2663.90 |
| 64 | 电源线 | 管内穿线RVV-2*1.5 材质:铜芯 | m | 256.96 | 2.95 | 758.03 |
| 65 | 电源线 | 桥架敷设RVV-2*1.5 材质:铜芯 | m | 627.72 | 3.19 | 2002.43 |
| 66 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 2745.5 | 4.36 | 11970.38 |
| 67 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 8080.56 | 4.78 | 38625.08 |
| 68 | 400万像素网络高清红外半球式POE摄像机 | 400万像素网络高清红外半球POE摄像机 安装方式:吊顶安装 | 台 | 130 | 669.29 | 87007.70 |
| 69 | 400万像素高清红外枪式POE摄像机 | 400万像素高清红外枪式POE摄像机 安装方式:支架壁装（含支架） | 台 | 95 | 768.44 | 73001.80 |
| 70 | 200万像素网络高清红外智能球机 | 200万像素网络高清红外智能球机 安装方式:支架吊装（含支架） | 台 | 23 | 3031.69 | 69728.87 |
| 71 | 全景拼接网络摄像机 | 3200万1/1.8"星光级全景拼接网络摄像机 安装方式:支架吊装（含支架） | 台 | 5 | 5920.90 | 29604.50 |
| 72 | 200万防暴半球网络摄像机 | 1.200万动态迷你防暴半球网络摄像机 2.1/2.8英寸CMOS 3.最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） 4.焦距：2.8mm 5.POE供电 6.电梯内安装 | 台 | 6 | 475.23 | 2851.38 |
| 73 | 电梯专用无线网桥 | 电梯专用无线网桥 | 套 | 6 | 670.22 | 4021.32 |
| 74 | 摄像机电源 | 摄像机电源 | 台 | 23 | 50.34 | 1157.82 |
| 75 | 200万USB电视摄像机 | 200万USB电视摄像机 | 台 | 1 | 397.50 | 397.50 |
| 76 | 安全防范分系统调试 | 监控摄像设备单体系统调试，共276个点位 | 系统 | 1 | 9096.52 | 9096.52 |
| 六 | 网络中心机房 |  |  |  |  |  |
| 77 | 云存储 | 64位CPU,核数≧12/16GB ECC内存/1颗SSD硬盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U。 支持SATA、SAS、M.2、U.2及Micro SD卡等多种存储接口。 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸) 热插拔SAS/SATA硬盘加后置2块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘。 支持内置1个M.2 插槽和1个TF卡插槽。 当选配RAID 2G/4G卡时,支持RAID 0/1/10/5/50/6/60,支持超级电容掉电数据保护。 可选支持至少4个热插拔NVME U.2。 支持系统散热风扇分区调速和PID智能调速、 CPU智能调频,节能降耗。 支持功耗封底技术。 支持部件功耗监控技术。 操作系统:CentOS7 64位 | 台 | 3 | 20031.17 | 60093.51 |
| 78 | 云存储运维管理软件 | 具有可扩展功能,支持云存储空间在线动态的调整,并按需使用。 具有灾难恢复功能,支持分布式存储。 具有负载平衡,支持集群化管理节点与动态调整节点负载压力。 支持快速部署、便捷运维。 | 套 | 1 | 21317.77 | 21317.77 |
| 79 | 双路服务器 | 4114(10核2.2GHz)X1/32G DDR4/1TB 7.2K SATAX2/SAS_HBA/1GbEX2/Win Svr2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM 16根内存插槽;最大可扩展至2TB内存 支持单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM) 内存频率支持2666/2400/2133MHz 支持内存RAS技术 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 最大可支持6个PCIE扩展插槽(含2个专用) 标配SAS_HBA 卡,支持RAID 0/1/10 可选RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,可选支持断电保护 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 可选支持4块 NVME U.2 热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 | 台 | 2 | 17720.41 | 35440.82 |
| 80 | 监控级硬盘 | 8T | 块 | 144 | 1645.15 | 236901.60 |
| 七 | 安防监控室 |  |  |  |  |  |
| 81 | 42U落地机柜 | 2000*600*600 | 台 | 1 | 2207.44 | 2207.44 |
| 82 | 监控室液晶拼接屏（3*4） | 55寸液晶屏，分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 色彩：1.07 Billion Colors 物理拼缝：:1.7mm；: 输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1 ,CVBSx2 输出: CVBS x2,输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 功耗：≤139W； 寿命：≥60000 小时。 | 台 | 12 | 8944.43 | 107333.16 |
| 83 | 55寸3*4液晶屏拼接墙柜 | 黑色钢制前维护落地安装 | 套 | 1 | 2715.46 | 2715.46 |
| 84 | 双联桌面式监控操作台 | 双联装带键盘抽屉平台式落地安装 | 台 | 2 | 2930.67 | 5861.34 |
| 85 | 视频控制主机 | 5U机箱（10个业务槽位）、交换板、双主控板、触控面板、双电源。 | 台 | 1 | 4145.73 | 4145.73 |
| 86 | 输入模块 | 支持4路VGA信号接入； VGA编码输入板； 支持H264编码； 支持Smart264编码。 | 块 | 1 | 1822.06 | 1822.06 |
| 87 | 输出模块 | HDMI接口输出解码板，支持4路HDMI信号输出； 支持解码2路2400W@25fps、4路1200W@25fps、8路800W@25fps、16路400W@25fps、32路200W@25fps。 | 块 | 4 | 1822.06 | 7288.24 |
| 八 | 发改局、档案局 |  |  |  |  |  |
| 88 | 电源线RVV-3*2.5 | RVV-3*2.5 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 47.07 | 5.74 | 270.18 |
| 89 | 电源线RVV-3*2.5 | RVV-3*2.5 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 171.43 | 5.63 | 965.15 |
| 90 | 电源线RVV-3*4.0 | RVV-3*4.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 14.37 | 8.70 | 125.02 |
| 91 | 电源线RVV-3*4.0 | RVV-3*4.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 196.13 | 8.55 | 1676.91 |
| 92 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 101.51 | 4.36 | 442.58 |
| 93 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 411.03 | 4.78 | 1964.72 |
| 94 | 4芯单模光缆 | GYTA53-4芯 敷设方式:穿管敷设 | m | 27.19 | 4.12 | 112.02 |
| 95 | 4芯单模光缆 | GYTA53-4芯 敷设方式:桥架敷设 | m | 213.39 | 3.88 | 827.95 |
| 96 | 网络高清红外半球式摄像机 | 400万像素高清像机 安装方式:吊顶安装 | 台 | 8 | 628.75 | 5030.00 |
| 97 | 摄像机拾音器 | 摄像机拾音器 | 台 | 8 | 89.39 | 715.12 |
| 98 | 42U落地机柜 | 2000*600*600 | 台 | 1 | 2207.44 | 2207.44 |
| 99 | 32U落地机柜 | 32U落地机柜 | 台 | 8 | 1732.90 | 13863.20 |
| 100 | 双联桌面式监控操作台 | 双联装带键盘抽屉平台式落地安装 | 台 | 4 | 2930.67 | 11722.68 |
| 101 | 高清解码器 | 8路 | 台 | 8 | 10200.18 | 81601.44 |
| 102 | NVR主机 | 支持多屏输出功能，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，且均可显示系统主菜单。 支持16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏。 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览。 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码。 支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降。 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘。 （主机不含硬盘） | 台 | 1 | 2033.13 | 2033.13 |
| 103 | NVR主机 | 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱； 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放； 具备≥8个硬盘槽位，可满配≥6TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密； 不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像； 支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 （主机不含硬盘） | 台 | 1 | 5701.27 | 5701.27 |
| 104 | 监控级硬盘 | 8T | 块 | 24 | 1645.15 | 39483.60 |
| 105 | 液晶拼接屏 | 55寸液晶屏，含支架、线缆 | 台 | 36 | 8944.43 | 321999.48 |
| 106 | 控制电脑 | 控制电脑 | 台 | 2 | 4026.53 | 8053.06 |
| 九 | 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 107 | 电子巡更棒 | 16cm长、重287.6g、读卡头直径2.5cmΦ。 | 套 | 2 | 1351.32 | 2702.64 |
| 108 | 地点钮 |  | 套 | 28 | 35.44 | 992.32 |
| 109 | 人员钮 |  | 套 | 2 | 35.44 | 70.88 |
| 110 | 巡更软件 | 具备巡更数据查询、分析、浏览、图形分析、打印等功能。 | 套 | 1 | 2583.22 | 2583.22 |
| 111 | 信息采集器 | 合金外壳、不锈钢通讯接口，数据通讯线与计算机通过USB口进行通讯 | 台 | 1 | 755.10 | 755.10 |
| 十 | 考勤系统 |  |  |  |  |  |
| 112 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 274.36 | 4.36 | 1196.21 |
| 113 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 573.98 | 4.78 | 2743.62 |
| 114 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 270.82 | 2.35 | 636.43 |
| 115 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 573.53 | 2.65 | 1519.85 |
| 116 | 人脸识别考勤器 | 人脸识别考勤器 | 台 | 10 | 1660.92 | 16609.20 |
| 117 | 电源适配器 | 电源适配器 | 台 | 10 | 70.34 | 703.40 |
| 118 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 10 | 57.51 | 575.10 |
| 十一 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 119 | 电源线 | RVV-2*0.5 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 18.94 | 1.86 | 35.23 |
| 120 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 13.14 | 2.35 | 30.88 |
| 121 | 电源线 | RVV-4*0.75 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 15.85 | 3.30 | 52.31 |
| 122 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 63.67 | 2.65 | 168.73 |
| 123 | 信号线 | RVSP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 18.04 | 4.22 | 76.13 |
| 124 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 13.09 | 4.36 | 57.07 |
| 125 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 93.66 | 4.78 | 447.69 |
| 126 | 磁力电控锁 | 磁力电控锁 | 台 | 4 | 447.35 | 1789.40 |
| 127 | 指纹识别器 | 指纹识别器 | 台 | 4 | 917.23 | 3668.92 |
| 128 | 开门按钮 | 规格:86 安装方式:暗装 | 个 | 4 | 49.60 | 198.40 |
| 129 | 86接线底盒 | 材质:金属 安装形式:暗装 规格:86*86 | 个 | 16 | 6.94 | 111.04 |
| 130 | 门禁控制器 | 门禁控制器 | 台 | 4 | 525.79 | 2103.16 |
| 131 | 安全防范全系统调试 |  | 系统 | 4 | 144.94 | 579.76 |
| 十二 | 安防管理平台 |  |  |  |  |  |
| 132 | 综合安防管理系统软件(含服务器) | 支持最大安保区域数量：2万； 支持最大组织数量：2万； 支持最大用户数量：20万； 支持最大同时在线用户数量：5000； 支持最大角色数量：1万； 支持最大人员数量：30万； 支持最大卡片数量：30万； 紧急报警设备接入数量：500； 违停球接入数量：1000。 含服务器主机 含门禁，考勤，视频监控管理，停车场出入口管理模块 | 台 | 1 | 44352.74 | 44352.74 |
| 十三 | 停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 133 | 焊接钢管 | 规格:SC50 配置形式:埋地敷设（含沟槽土方） | m | 80.67 | 35.07 | 2829.10 |
| 134 | 焊接钢管 | 规格:SC50 配置形式:暗配 | m | 24.766 | 35.18 | 871.27 |
| 135 | 焊接钢管 | 规格:SC25 配置形式:埋地敷设（含沟槽土方） | m | 40.881 | 18.17 | 742.81 |
| 136 | 电线管 | 材质:金属管 规格:KBG20 配置形式:暗配 | m | 69 | 9.24 | 637.56 |
| 137 | UPS供电电源线 | RVV-3*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 425.76 | 3.12 | 1328.37 |
| 138 | 雷达信号线 | RVVSP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 63.67 | 4.22 | 268.69 |
| 139 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 278 | 4.36 | 1212.08 |
| 140 | 道闸控制器 | 道闸控制器 | 套 | 2 | 6332.96 | 12665.92 |
| 141 | 出口控制机 | 操作系统:嵌入式Linux操作系统； 操作界面:VGA、WEB； 储卡容量:最多可支持350张； 显示:LED电子显示屏，四字单色屏； 显示屏尺寸:305mm（宽）× 76mm（高）； 数据存储:支持对通行车辆的信息存储，存储空间1GB； 上传:支持数据上传到中心平台，支持视频流转发； 功率:小于150W； 功能特性：支持对讲,含卡票收卡机,支持LED显示语音提示，支持脱机管理车辆放行，脱机收费 | 套 | 2 | 5182.01 | 10364.02 |
| 142 | 感应设备 | 感应设备 | 套 | 4 | 851.86 | 3407.44 |
| 143 | 400万像素高清红外枪式POE摄像机 | 分辨率：200万，1920*1200； 帧率：25fps(1920*1080)； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 自动光圈：DC驱动； ICR切换：支持； 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG； 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出； 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发。 安装方式:支架壁装（含支架） | 台 | 8 | 768.44 | 6147.52 |
| 144 | 电动道闸栏杆 | 电动道闸栏杆 | 套 | 3 | 1761.15 | 5283.45 |
| 145 | 出入口控制设备 | 供电、显示等单元 | 套 | 1 | 588.27 | 588.27 |
| 146 | 管理岗亭（含安全岛） | 管理岗亭（含安全岛） | 套 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
| 147 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 十四 | 诱导寻车系统 |  |  |  |  |  |
| 148 | 桥架100*50 | 规格:100*50*1.5 材质:镀锌钢制桥架 | m | 987.2 | 48.05 | 47434.96 |
| 149 | 桥架支吊架 | 材质: 角钢、圆钢; 规格: 2米水平间距、L30*3角铁、Φ10圆钢; 其他: 含制作安装、防腐刷漆; | kg | 1071.42 | 14.65 | 15696.30 |
| 150 | 电线管 | 材质:金属管 规格:KBG25 配置形式:明配 | m | 352.18 | 15.35 | 5405.96 |
| 151 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 455.65 | 4.36 | 1986.63 |
| 152 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 1889.11 | 4.78 | 9029.95 |
| 153 | 电源线RVV-3*1.5 | 管内穿线RVV-3*1.5 材质:铜芯 | m | 176.31 | 3.99 | 703.48 |
| 154 | 电源线RVV-3*1.5 | 桥架敷设RVV-3*1.5 材质:铜芯 | m | 848.87 | 4.01 | 3403.97 |
| 155 | 130W视频车位检测终端（4MM） | 130W视频车位检测终端4MM 安装方式:吊顶安装、单体调试 | 台 | 19 | 665.75 | 12649.25 |
| 156 | 130W视频车位检测终端（6MM） | 130W视频车位检测终端6MM 安装方式:吊顶安装、单体调试 | 台 | 29 | 665.75 | 19306.75 |
| 157 | 300W视频车位检测终端（2.8MM） | 300W视频车位检测终端2.8MM 安装方式:吊顶安装、单体调试 | 台 | 25 | 835.74 | 20893.50 |
| 158 | 300W视频车位检测终端（4MM） | 300W视频车位检测终端4MM 安装方式:吊顶安装、单体调试 | 台 | 34 | 835.74 | 28415.16 |
| 159 | 车位指示灯 | 车位指示灯 | 台 | 7 | 89.35 | 625.45 |
| 160 | 诱导管理器 | 诱导管理器 | 台 | 6 | 7261.54 | 43569.24 |
| 161 | 管控终端 | CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口； 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元。 | 台 | 4 | 4607.66 | 18430.64 |
| 162 | 入口信息屏 | 入口信息屏 | 套 | 2 | 7348.12 | 14696.24 |
| 163 | 出入口LED显示屏 | LED亮度:1200cd； LED角度:110°； 喇叭规格:4Ω10W； 点距:P4.75； 基色:1红1绿； 下行通讯方式:RJ45； 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字； 显示面积:高304mm*宽304mm。 | 套 | 4 | 2832.84 | 11331.36 |
| 164 | 单向引导显示屏 | 单向引导显示屏 | 套 | 3 | 1974.08 | 5922.24 |
| 165 | 双向引导显示屏 | 双向引导显示屏 | 套 | 12 | 2522.99 | 30275.88 |
| 166 | 三向引导显示屏 | 三向引导显示屏 | 套 | 4 | 4098.91 | 16395.64 |
| 167 | 终端查询机 | 取车查询终端（卧式） | 台 | 4 | 10539.49 | 42157.96 |
| 168 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 | 388.63 | 388.63 |
| 169 | 安全防范分系统调试 | 监控摄像设备单体系统调试，共107个点位 | 系统 | 1 | 4405.77 | 4405.77 |
| 十五 | 公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 170 | 广播线RVVP-2*1.5 | RVVP-2*1.5 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 1163.48 | 5.00 | 5817.40 |
| 171 | 广播线RVVP-2*1.5 | RVVP-2*1.5 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 1019.24 | 5.13 | 5228.70 |
| 172 | 壁挂式音柱 | 额定功率（100V）：7.5W,15W 额定功率（70V）：3.8W,7.5W 灵敏度：91dB±3dB 频率响应：50-18KHz 喇叭单元：4"×1,2.5"×1 安装方式:壁挂 | 台 | 28 | 242.53 | 6790.84 |
| 173 | 同轴吸顶音响 | 额定功率（100V）：20W 额定功率（70V）：10W 阻抗：黑:Com红:500Ω 灵敏度（1W/1M）：89dB±3dB 频率响应（-10dB）：100-20KHz 喇叭单元：4"×1,1.5"×1 安装方式:吸顶式 | 台 | 100 | 325.00 | 32500.00 |
| 174 | 背景音乐系统机柜 | 42U 安装方式:落地 | 台 | 1 | 2207.44 | 2207.44 |
| 175 | 前置放大器 | 前置放大器 | 台 | 1 | 1668.40 | 1668.40 |
| 176 | 网络广播监听音箱 | 网络广播监听音箱 | 台 | 1 | 1175.69 | 1175.69 |
| 177 | 网路报警器 | 网路报警器 | 台 | 1 | 889.29 | 889.29 |
| 178 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 桌面式对讲呼叫话筒 | 只 | 1 | 2391.29 | 2391.29 |
| 179 | 网络广播主机 | 网络广播主机 | 台 | 1 | 13537.79 | 13537.79 |
| 180 | 电源时序器 | 16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 16路电源插座依次间隔1秒打开。 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 电源功耗：50W。 | 台 | 1 | 1416.20 | 1416.20 |
| 181 | IP广播终端 | IP广播终端 | 台 | 10 | 2749.83 | 27498.30 |
| 182 | 纯后级广播功放 | 纯后级广播功放 | 台 | 10 | 2730.69 | 27306.90 |
| 183 | IP网络终端广播功放 | IP网络终端广播功放 | 台 | 2 | 3872.79 | 7745.58 |
| 184 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 | 套 | 1 | 4349.48 | 4349.48 |
| 185 | 扩声系统试运行 |  | 系统 | 1 | 10264.83 | 10264.83 |
| 十六 | 发改局寻呼对讲广播系统 |  |  |  |  |  |
| 186 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 37.88 | 4.36 | 165.16 |
| 187 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 217.04 | 4.78 | 1037.45 |
| 188 | 电源线RVV-2*1.0 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 36.08 | 2.35 | 84.79 |
| 189 | 电源线RVV-2*1.0 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 216.82 | 2.65 | 574.57 |
| 190 | IP网络控制主机 | 屏幕尺寸：15英寸； 屏幕颜色：TFT262144色真彩色； 操控方式：1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏； 标准接口：6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；4 xUSB口； 硬盘：128G SSD 固态硬盘； 内存：DDR3 800MHz 2G； 网卡：Realtek RTL8103EL，1000M；CPU：Intel 双核两线程，1.8GHz；系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB； 系统音频信号失真度：1KHz<0.5%； 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能；支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便操作管理；支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 | 13537.79 | 13537.79 |
| 191 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声；支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等；编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 | 套 | 1 | 4349.48 | 4349.48 |
| 192 | 寻呼对讲话筒 | 网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；采样率：8KHz~48KHz；传输速率：100Mbps；音频模式：16位CD音质；显示屏尺寸：7英寸；屏幕分辨率：800 x 480 像素；屏幕类型：65K色DGUS屏；键盘输入方式：触控；内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W；总偕波失真：≤1%；内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB；LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB；信噪比：>65dB | 只 | 5 | 2366.50 | 11832.50 |
| 193 | IP网络音箱 | 网络接口：标准RJ45输入；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP；音频格式：MP3；音频模式：16位CD音质；采样率：8KHz～48KHz；AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）；频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB；谐波失真：≤1%；信噪比：＞65dB；整机功耗：≤50W；保护电路：过载、短路保护电路 安装方式:壁挂 | 只 | 3 | 669.24 | 2007.72 |
| 194 | 电源时序器 | 16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W；设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 1 | 1292.25 | 1292.25 |
| 195 | 背景音乐系统试运行 |  | 系统 | 1 | 2973.18 | 2973.18 |
| 十七 | 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 196 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 1464.42 | 4.36 | 6384.87 |
| 197 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 3488.59 | 4.78 | 16675.46 |
| 198 | 电力电缆 | YJV-4*35+1*16 材质:铜芯 敷设方式、部位:桥架敷设 电压等级(kV):1 | m | 175.58 | 92.68 | 16272.75 |
| 199 | 电力电缆头 | 简包电缆头 规格:YJV-4*35+1*16 电压等级（kV):1 | 个 | 6 | 102.45 | 614.70 |
| 200 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV-5*10 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1 | m | 494.83 | 34.83 | 17234.93 |
| 201 | 电力电缆 | YJV-3*10 材质:铜芯 敷设方式、部位:桥架敷设 电压等级(kV):1 | m | 273.25 | 21.57 | 5894.00 |
| 202 | PLC配电箱 | 10KW 安装方式:壁挂嵌入 | 台 | 1 | 1487.39 | 1487.39 |
| 203 | PLC配电箱 | 20KW 安装方式:壁挂嵌入 | 台 | 2 | 2146.10 | 4292.20 |
| 204 | PLC配电箱 | 80KW 安装方式:壁挂嵌入 | 台 | 3 | 5067.75 | 15203.25 |
| 205 | 分配电箱 | 20KW 安装方式:壁挂嵌入 | 台 | 16 | 2146.10 | 34337.60 |
| 206 | 形象屏 | 室内高清小间距P1.45led显示屏；光源类型：LED发光管尺寸≤1.0mm×1.0mm、LED灯表面黑色雾化处理。 箱体外观：采用一体化镁铝金标准16：9箱体设计，箱体前后、左右、上下均采用调节机构，确保显示屏安装平整。 屏幕维护方式：单元模组采用前拆卸机构设计，无需伸缩支架。 箱体信号传输方式：单元箱体之间采用电源、信号硬连接设计，箱体背部无电源和网线连接。 像素间距：1.454mm。 像素密度：473111点/㎡。 最大对比度：7000：1。 低亮高灰效果：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度。 刷新率：3840Hz。 水平视角：169°。 垂直视角：162°。 发光点之间中心距偏差：1.05%。 峰值功耗：≤635W/㎡ 。 平均功耗：≤155W/㎡。 安装方式:坐装装高0.5米，含支架、包边、线缆 | ㎡ | 16.67 | 34398.03 | 573415.16 |
| 207 | 发送盒 | 一路DVI信号接口输入； RJ45网络接口输出； USB 3.0接口控制，可级联多台进行统一控制； 一路光探头接口输入； 支持高位阶视频输入16位颜色。 | 台 | 6 | 1789.31 | 10735.86 |
| 208 | 接收卡 | 传输数率:采用DDR3标准接口； 接收卡输入电压范围DC+3.5V-+5.5V； 支持24组RGB信号输出； 单张接收卡最大带载像素为65K像素点； 支持接收卡数据回读 支持PWM芯片、逐点检测芯片、常规芯片； 支持箱体温度、湿度、电压监测。 | 个 | 162 | 652.35 | 105680.70 |
| 209 | 多视频处理器 | 系统运行稳定，平均故障时间MTBF＞30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 混合式可插拔板卡设计，输入输出卡槽可进行转换，具有扩展性能。 可自定义输入接口种类：最高支持90路输入，支持DVI、HDMI、VGA、4K-HDMI 、CVBS、SDI等接口，最大输入分辨率可达3840×2160；最高支持90路DVI输出。 支持RS232(RJ11)控制端口与RJ45以太网控制端口；支持局域网控制。 可选电源热备份：采用抽插式电源结构设计，可配备多个电源模块，任意一个电源出现问题，显示系统依旧照常工作，并可随时更换电源。 多画面漫游/叠加：可在单个输出口上最多同时显示输出68个视频窗口；可通过客户端软件对显示的视频窗口进行叠加、漫游、添加和删除操作。 支持画面缩放/裁剪功能：可通过客户端软件对输出的视频图像进行缩放、裁剪操作。 | 套 | 1 | 26402.11 | 26402.11 |
| 210 | PLC智能监控系统 | 数字量输入：12路24V DC输入； 数字量输出：10路继电输出； 模拟量输入：4个电压输入，4个电流输入； 通讯口：1路RS232接口,2路RS485接口，1路RJ45接口； 支持远程控制、远程监控、温度监控、烟雾监控等功能。 | 个 | 5 | 1706.97 | 8534.85 |
| 211 | 显示屏管理软件 | 多屏多节目多窗口导播软件，每个显示屏可设置不同的播放方案；远程操作控制和发布播放方案到显示屏；可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；支持多种媒体类型文件播放；防止视频长时间播放卡死功能；快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能。 | 套 | 1 | 8492.91 | 8492.91 |
| 212 | LED窗口显示P3屏 | 1.LED窗口显示P3屏 2.规格:点间距;3mm； 3.模组分辨率;64*64； 4.每平方像素;111111点/㎡； 5.模组尺寸;192*192*14.5； 6.白平衡亮度;600-800； 7.色温;3000-10000可调； 8.亮度均匀性;≥97%； 9.峰值功耗;≤420W/㎡ 10.平均功耗;≤140W/㎡ 11.对比度;5000;1 12.平整度（mm）;≤0.09 13.寿命典型值（hrs）;100000 14.安装方式:吊装，含支架、包边、线缆 | ㎡ | 316 | 4388.11 | 1386642.76 |
| 213 | 电源 | P3屏5V开关电源 | 台 | 1161 | 61.49 | 71389.89 |
| 214 | P3全彩接收卡 | 单卡8个标准HUB75E接口，输出16组RGB数据。 单卡最大支持128×512像素带载。 支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 | 个 | 1355 | 184.88 | 250512.40 |
| 215 | 多媒体播放器 | 支持8 核处理器，主频 1.5GHz；支持 2GB 运行内存、板载 8GB 内部存储空间；支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码；支持4 路输出网口，支持 230 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素；支持千兆有线网络、支持立体音频输出；支持 HDMI Loop、支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 | 台 | 49 | 2912.61 | 142717.89 |
| 216 | 液晶拼接单元 | 55寸液晶屏，分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：6ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 色彩：1.07 Billion Colors 物理拼缝：:1.7mm；: 输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1 ,CVBSx2 输出: CVBS x2,输入 : RS232 x1,红外; 输出: RS232 功耗：≤139W； 寿命：≥60000 小时。 | 台 | 48 | 8944.43 | 429332.64 |
| 217 | 信息发布液晶墙柜（2*6） | 黑色钢制前维护落地安装 | 台 | 3 | 2715.46 | 8146.38 |
| 218 | 液晶拼接屏墙柜 | 人才资源公共服务中心液晶拼接屏墙柜 黑色钢制前维护落地安装 | 台 | 1 | 4011.61 | 4011.61 |
| 219 | 图像处理器 | 可以任意加多张背景底图，支持多路超高分辨率底图。 具备字符叠加功能，字符可任意编辑，字符可以任意滚动。 信息可发布到任何一个屏幕。 视频、图片、数字标题、滚动横幅发布，电子时钟、实时气象等控件显示，图文信息自主编辑，满足各种显示设备的信息发布上屏。 支持动态滚动字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容、字体、颜色等参数。 支持USB播放功能，可任意浏览播放想到的视频。自带播放系统，支持各类媒体格式（rmvb、avi、mpeg、dat、mov、mkv、wmv等），音频（mp3、wma、wav等），图片（jpg、gif、png等）；支持流媒体电视,摄像采集等，支持PDF、office文档、动态网页、天气、时间、滚动字幕等。 支持4K接入，输出屏幕接4K,分辨率3840*2160/60HZ。 支持BS控制，支持安卓系统输入。 支持windows、IOS、MAC OS、Android、Linux等各类操作系统跨平台控制。 支持开机LOGO设计，支持户内显示LED屏幕拼接管理。 支持所有输入信号任意切换至所有输出端口，支持LED发送卡。 支持多种信号格式，（光纤，双绞线网口，HDMI、DVI、VGA、CVBS、YPbPr、SDI）信号本地直连输入，以及（光纤，双绞线网口，HDMI、DVI、VGA、CVBS、、YPbPr、SDI）直连输出。 具备HDMI输出音频分离技术，提供双绞线(HDBaseT)输入。 | 台 | 4 | 22445.55 | 89782.20 |
| 220 | 信息发布盒 | 支持8核处理器，主频 1.5GHz； 支持 2GB 运行内存、板载 8GB 内部存储空间； 支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； 支持4 路输出网口，支持 230 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素； 支持千兆有线网络、支持立体音频输出； 支持 HDMI Loop、支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 | 台 | 5 | 2275.16 | 11375.80 |
| 221 | 信息发布软件 | 操作便捷，支持无线连接Taurus，访问方式简单；同步播放，支持设置不同显示屏同步播放相同的画面；双WiFi功能，支持设置WiFi AP和WiFi Sta模式；4G连接，支持设置具有4G模块的Taurus的移动数据网络。 | 套 | 1 | 4508.85 | 4508.85 |
| 222 | 视频系统试运行 |  | 系统 | 1 | 4970.12 | 4970.12 |
| 十八 | 信息发布及人力资源扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 223 | 广播线 | 300支金银线 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 135.63 | 3.13 | 424.52 |
| 224 | 音频线 | RVVP-2*0.3 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 200.66 | 3.05 | 612.01 |
| 225 | 音频线 | RVVP-2*0.3 材质:铜芯 配线形式:综合敷设 | m | 149.85 | 3.35 | 502.00 |
| 226 | 机柜 | 规格:32U 安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 1732.90 | 1732.90 |
| 227 | 吸顶音响 | 额定功率：100W 阻抗：8Ω 灵敏度(1W/1M)：92dB 频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 喇叭单元：6.5"x1、1.5"x1 安装方式:吸顶式 | 只 | 12 | 1183.91 | 14206.92 |
| 228 | 专业音箱 | 阻抗：8Ω 频响：60Hz~20KHz 额定功率：200W 峰值功率：800W 灵敏度：96dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° | 只 | 10 | 1731.76 | 17317.60 |
| 229 | 多媒体功放 | 额定输出功率：2x240W 输出阻抗：4~8Ω 输入灵敏度与阻抗：MIC1, 2, 3,:±2.5mV/600Ω- ±775mV/10KΩ, 带幻象平衡输入） | 台 | 5 | 1625.44 | 8127.20 |
| 230 | 无线话筒 | 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 调制方式：宽带FM 频道数目：500个 频道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45KHz 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 综合信噪比：105dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：100m | 台 | 2 | 2090.25 | 4180.50 |
| 231 | 四通道数字功放 | 输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联8Ω×4：120W×4 输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联4Ω×4：200W×4 桥接8Ω×2：400W×2 连接座：XLR 、TRS接口 电压增益 (@1KHz)：34.4dB 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 | 台 | 3 | 1508.91 | 4526.73 |
| 232 | 音频处理器 | 输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100KΩ 接口： 1个USB接口2个RS485接口 共模拟制比：＞78dB（1KHz） 输入范围：≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：＞88dB（1KHz） | 台 | 1 | 4431.03 | 4431.03 |
| 233 | 调音台 | 麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 立体声输入：4组（8路单声道） CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 幻像电源：+48V带开关 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 失真度：<0.003%（A-weighted） 麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 共模抑制比：60dB 单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 主混音串音：-87dBu（A-weighted） 通道串音：-85dBu（A-weighted） | 台 | 1 | 1890.91 | 1890.91 |
| 234 | 抑制器 | 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+20dBu 频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：>80dB(1KHz) 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 滤波器：独立24个每通道 最小带宽：1/27th Octave 最大带宽：1/14th Octave 频率分辨率：0.5Hz 啸叫寻找时间：0.1—0.5S FFT长度：2048 传声增益：6—10dB 系统增益：0dB | 台 | 1 | 1495.29 | 1495.29 |
| 235 | 电源时序器 | 额定输出电压：AC~220V50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：8路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A | 台 | 1 | 796.46 | 796.46 |
| 236 | 背景音乐系统试运行 |  | 系统 | 1 | 2973.18 | 2973.18 |
| 十九 | BA系统 |  |  |  |  |  |
| 237 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 25.8 | 4.36 | 112.49 |
| 238 | 电源线 | ZR-RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 1366.1 | 2.39 | 3264.86 |
| 239 | 电源线 | ZR-RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 2068.5 | 2.69 | 5564.27 |
| 240 | 电源线 | ZR-RVV-8*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 566.1 | 7.71 | 4364.79 |
| 241 | 电源线 | RVV-8*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 706.1 | 7.22 | 5097.68 |
| 242 | 信号线 | ZR-RVVP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 956.3 | 4.32 | 4131.30 |
| 243 | 信号线 | ZR-RVVP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 1369.8 | 4.50 | 6164.06 |
| 244 | 信号线 | ZR-RVVP-4*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 485.4 | 6.46 | 3135.75 |
| 245 | BMS中央管理主机 | Windows10，64位Windows服务器2012标准版和2012 R2标准版。7代i5、3.0GHZ、运行内存4GB，500G硬盘，满足最低像素1024*768，以太网适配器（10/100Mb）带RJ45接口。 | 台 | 1 | 16065.83 | 16065.83 |
| 246 | BA管理控制终端 | I7-8700/8G/1T/2G显/DVDRW/15升/19.5；含操作系统，标准SQL2000数据库软件。 | 台 | 1 | 7567.92 | 7567.92 |
| 247 | 高速宽行打印机 | 双行数字液晶显示屏，400MHz处理器，8MB内存，支持USB2.0接口。 | 台 | 1 | 2242.02 | 2242.02 |
| 248 | 中央管理软件 | 可对BACnet和LONWORKS、MODBUS、OPC、obix等开放协议进行有效的集成。 可以创建一个网络系统，支持综合数据库的管理，警报管理和短信服务。 提供工程编辑功能和图形化的用户界面。 集中的数据日志记录/趋势分析，存档并输出到外部数据库、报警、仪表盘报告、系统导航、时间表等数据图形。 | 套 | 1 | 12656.19 | 12656.19 |
| 249 | WEB网关控制器 | 2个网口4个串口，集成modbus、bacnet、opc标准协议，支持1000点位（含软件点）。 | 台 | 1 | 10809.84 | 10809.84 |
| 250 | 网络控制器箱 | 采用QNX实时操作系统，WEB用户界面。 1GB内存，可扩展到- 4GB闪存（Micro SD）。 板载2个以太网口，10/100 Mbps（RJ45连接）。 板载2个带隔离RS-485接口。 板载的现场总线最多可扩展到6条总线。 可支持最大I/O模块：IO-R-34:8个或IO-R-16：16个。 | 台 | 1 | 287.48 | 287.48 |
| 251 | 网络控制器升级包 | 25个Device（1250点） | 套 | 1 | 8030.47 | 8030.47 |
| 252 | DDC控制箱 | 装1个DDC,包括空气开关，接线端子排，导轨等配件XXM-400*600*150,IP58，材质：冷轧钢板；箱体含相关配件不含DDC模块。 | 台 | 4 | 258.71 | 1034.84 |
| 253 | DDC控制箱 | 装2个DDC,包括空气开关，接线端子排，导轨等配件XXM-600*600*150,IP58，材质：冷轧钢板；箱体含相关配件不含DDC模块。 | 台 | 7 | 294.13 | 2058.91 |
| 254 | DDC控制箱 | 装3个DDC,包括空气开关，接线端子排，导轨等配件XXM-600*800*150,IP58，材质：冷轧钢板；箱体含相关配件不含DDC模块。 | 台 | 8 | 329.54 | 2636.32 |
| 255 | 自由编制DDC控制器 | 遵循BACnet MS/TP网络协议，支持独立运行，既可以使用内置程序，也可以自由编程。 具有CPU32位ARM7处理器，55MHZ。 点位分配：5UI、5DI、3AO、3DO。 存储器容量：FLASH闪存：512KB。 FLASH设定参数长达10年。 RAM：128KB。 模/数转换精度（A/D）：12位。 | 台 | 14 | 2606.63 | 36492.82 |
| 256 | 自由编制DDC控制器 | 遵循BACnet MS/TP网络协议，支持独立运行，既可以使用内置程序，也可以自由编程。 具有CPU32位ARM7处理器，55MHZ。 点位分配：6UI、2DO。 存储器容量：FLASH闪存：512KB。 FLASH设定参数长达10年。 RAM：128KB。 模/数转换精度（A/D）：12位。 | 台 | 28 | 1499.94 | 41998.32 |
| 257 | 中间继电器 | 交流24V中间继电器 | 台 | 45 | 102.61 | 4617.45 |
| 258 | 液位开关 | 工作电压：250V、 工作电流：8A； 规格:一高一低 | 支 | 18 | 273.65 | 4925.70 |
| 259 | CO浓度探测器 | CO测量范围:0-250PPM；精度：+-5% FS @25C. 50% RH for 0~150ppm； +- 10% FS @25C. 50%RH for 150~250ppm；输出信号：0-10VDC或4-20mA可选；反应时间：小于5分钟。 | 支 | 14 | 1018.33 | 14256.62 |
| 260 | 风管式温度传感器 | 测量范围 -10~40℃，0~70℃（变送器输出）0~50℃ (电阻输出)；输出 4~20mA, 0~10VDC, NTC20k, Pt1000；NTC20K温度元件：±0.2K（25℃时）；Pt1000温度元件： ±0.3K（25℃时）；变送器：±0.5℃ (-10~40℃ 或 0~70℃)。 | 支 | 29 | 192.87 | 5593.23 |
| 261 | 滤网压差开关 | 最大压力：1000Pa；压力介质：空气，非易燃和非腐蚀性气体；压口连接：2 个塑料导管，直径 6mm；开关容量：1.5A, (0.4A)/250Vac。 | 支 | 64 | 332.49 | 21279.36 |
| 262 | 变配电系统接口 | 变配电系统接口定制 | 套 | 1 | 16420.77 | 16420.77 |
| 263 | 电梯（含扶梯）系统接口 | 电梯（含扶梯）系统接口定制 | 套 | 10 | 20069.97 | 200699.70 |
| 264 | 多联机接口 | 多联机接口定制 | 套 | 1 | 25970.25 | 25970.25 |
| 二十 | 能源管理系统 |  |  |  |  |  |
| 265 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:管内穿线 | m | 22.19 | 4.36 | 96.75 |
| 266 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-6 线缆对数:4 敷设方式:桥架敷设 | m | 103.46 | 4.78 | 494.54 |
| 267 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 11.72 | 2.35 | 27.54 |
| 268 | 电源线 | RVV-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 63.67 | 2.65 | 168.73 |
| 269 | 信号线 | RVSP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:管内穿线 | m | 233.84 | 4.22 | 986.80 |
| 270 | 信号线 | RVSP-2*1.0 材质:铜芯 配线形式:桥架敷设 | m | 165.70 | 4.41 | 730.74 |
| 271 | 能源管理控制终端 | I7-8700/8G/1T/2G显/DVDRW/15升/19.5；含操作系统，标准SQL2000数据库软件。 | 台 | 1 | 8015.52 | 8015.52 |
| 272 | 建筑能耗计量监测软件 | 管理本地计费网络，支持M-BUS网络计费产品；最多容纳500台采集器；基于C/S结构的建筑级能源管理软件；具有设备监控，能耗分析，能源计量，综合计费，报表管理的综合性软件；支持对数据访问的角色控制；提供完整的二次开发规范；支持在线动态配置和修改现场控制逻辑；支持在线图形化逻辑编制和即时生效；设备报警和能耗限值报警。 | 套 | 1 | 4142.03 | 4142.03 |
| 273 | OPC服务软件 | 提供BMS系统访问BEMCS系统的OPC Server，实现BMS系统获取BEMCS系统设备数据。 | 套 | 1 | 16005.68 | 16005.68 |
| 274 | M-BUS接口转换器 | 上行RS485接口，下行M-BUS接口，DC24V供电。 | 个 | 1 | 585.91 | 585.91 |
| 275 | 多通道区域管理器 | 最多支持2路每路32个共64个仪表；下行Rs485通信接口，可加配Rs485转M-BUS转换器支持M-BUS总线；下行总线支持柏诚一体化协议、Modbus RTU、DL/T645、CJ188、En1434等通信协议，DC24V供电。 | 台 | 4 | 5769.83 | 23079.32 |
| 276 | 区域管理器控制箱 | 安装形式:壁挂明装 规格:400*600 | 个 | 4 | 207.12 | 828.48 |
| 277 | 计量互感器1500(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：1500(A)。 | 个 | 9 | 92.88 | 835.92 |
| 278 | 计量互感器2000(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：2000(A)。 | 个 | 3 | 136.26 | 408.78 |
| 279 | 计量互感器150(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：150(A)。 | 个 | 51 | 92.88 | 4736.88 |
| 280 | 计量互感器200(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：200(A)。 | 个 | 57 | 92.88 | 5294.16 |
| 281 | 计量互感器250(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：250(A)。 | 个 | 66 | 92.88 | 6130.08 |
| 282 | 计量互感器300(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：300(A)。 | 个 | 12 | 92.88 | 1114.56 |
| 283 | 计量互感器350(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：350(A)。 | 个 | 9 | 92.88 | 835.92 |
| 284 | 计量互感器400(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：400(A)。 | 个 | 24 | 92.88 | 2229.12 |
| 285 | 计量互感器50(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：50(A)。 | 个 | 60 | 81.81 | 4908.60 |
| 286 | 计量互感器75(A) | 变比Ip/5的电流互感器与电流表、电量表等测量装置配合使用电流互感器；二次侧电流：5A；最大额定电压Ue：720V；频率：50/60Hz；安全系数（sf）：-40-4000A：sf≤5，5000-6000A：sf≤10；测量范围：40A～6000A；精度等级：0.5S；一次侧额定电流标准比：75(A)。 | 个 | 12 | 84.02 | 1008.24 |
| 二十一 | UPS配电系统 |  |  |  |  |  |
| 287 | 电力电缆 | 规格YJV-4*70+1*35 材质:铜芯 敷设方式、部位:桥架敷设 电压等级(kV):1 | m | 11.43 | 175.43 | 2005.16 |
| 288 | 简包电缆头 | 规格:YJV-4*70+1*35 电压等级（kV):1 | 个 | 2 | 177.51 | 355.02 |
| 289 | 电力电缆 | ZR-VV-5*10 材质:铜芯 敷设方式、部位:线槽敷设 电压等级(kV):1 | m | 42.59 | 42.01 | 1789.21 |
| 290 | 电力电缆 | 规格:YJV-3*6 材质:铜芯 敷设方式、部位:综合敷设 电压等级(kV):1 | m | 535.57 | 15.82 | 8472.72 |
| 291 | 单芯阻燃电线 | 配线形式:综合布线 规格:ZR-BVR-35 材质:铜芯 | m | 97 | 20.49 | 1987.53 |
| 292 | 电源线 | RVV-3*2.5 材质:铜芯 配线形式:综合敷设 | m | 275 | 5.74 | 1578.50 |
| 293 | UPS市电配电箱 | 含市电总输入开关（200A），UPS输入总开关（160A），空调输入开关（63A） 安装方式:壁挂嵌入式 | 台 | 1 | 1791.97 | 1791.97 |
| 294 | UPS弱电井配电箱 | 总开25A，20KA防浪涌开关，4*20A漏电开关 安装方式:壁挂嵌入式 | 台 | 14 | 928.40 | 12997.60 |
| 295 | 800KVA模块化UPS主机 | 配置不小于100KVA功率模块，实现单台UPS模块1+1冗余供电；每台UPS配置1250A集中静态旁路开关和1250A手动维修旁路开关，静态旁路开关和维修旁路开关均能满足800KVA容量要求；输入电流谐波分量THDi <3%(线性满载条件下）；输入功率因素PF ≥0.99；输出功率因素 ≥0.99；过载能力 125%负载10分钟后转旁路；150%负载1分钟后转旁路；电源延续性 零切换时间，具备AC启动及电池启动功能；全额定功率（kVA=kW）提高电源可用性，AC-AC运作效率优异，在20%和40%的负载情况下， AC-AC整体效率分别为95%和 96%，可以大幅节省能源成本；冗余架构，发挥先进容错设计的功效，确保设备持续运作，即使主要模块发生故障，电源和控制模块也能自行同步维持在线工作，防止单点故障所造成的运营中断；关键模块和零件可热插拔，确保平均修复时间趋近于零，避免营运中断风险。 配置100KVA容量，最大支持800KVA容量 | 台 | 1 | 184625.14 | 184625.14 |
| 296 | 功率模块 | N+1支持冗余 容量:50KVA | 块 | 2 | 42407.28 | 84814.56 |
| 297 | UPS配电插框 | 提供UPS输出、照明、墙插、新风、消防供电支路开关。 | 块 | 1 | 7842.43 | 7842.43 |
| 298 | 电池柜 | 32节标准电池柜 | 台 | 4 | 1145.03 | 4580.12 |
| 299 | 蓄电池 | 单节电池容量100AH 支持120分钟后备时间；在25℃的环境温度下，电池浮冲寿命不低于10年，电池外壳需选用防火材料。 | 组 | 128 | 1093.26 | 139937.28 |
| 二十二 | 模块化机房 |  |  |  |  |  |
| 300 | 微模块密闭冷通道设备柜 | 含机柜整体配电单元及动环监测单元；含挡风盲板；含机架PDU；≥600mm*1100mm*2000mm(宽*深*高)，有侧板、底板，后门双开网孔门；机柜静态承载能力≥1600kg，机柜动态承载能力≥1100kg；机柜抗震达到9级以上 | 台 | 10 | 6354.41 | 63544.10 |
| 301 | 密闭框架（带前门） | 尺寸：600mm*300mm*2000mm；前门配置钢化玻璃单开门。 | 台 | 2 | 2738.65 | 5477.30 |
| 302 | KVM调试组件 | 1U机架式结构，集17寸液晶显示器/104键键盘/触摸鼠标于一体并具有8端口KVM切换功能；支持1远程控制端，2本地控制端；单台KVM主机提供8端口RJ-45接口的服务器端口，使用CAT5/5E/6线缆及CAT5模块连接服务器；支持独立级联端口，不占用服务器连接端口，同时支持菊链式串联；支持前后共3个USB端口，方便连接计算机端口；支持高分辨率显示：1280*1024；支持图形化操作界面。 | 台 | 1 | 9942.88 | 9942.88 |
| 303 | 精密空调 | 风冷机房列间空调，水平送风，单台制冷量≥20.5KW；24℃dB 50％RH工况下，单台空调的系统总冷量≥20.5KW,显冷量≥18.9KW，风量≥5400m3/H；温度调节范围：+5℃+40℃；采用谷轮高效涡旋压缩机；机组支持2级电加热器，首级电加热功率≥3.5KW；加湿系统应采用高效节能的红外加湿器；采用智能控制器，具有分组联动功能，支持备份、轮询、避免竞争运行；应具有带日期和时间故障报警记录储存的功能；机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组；机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 | 台 | 2 | 46123.70 | 92247.40 |
| 304 | 气体消防插框 | 机架式安装，6U高，具备完整的消防探测、控制、触发系统；针对性强;防护区为机柜内部，保护重要电气元件及服务器中数据；灭火迅速;采用无管网设计，灭火剂能迅速扩散到整个机柜，七氟丙烷气体灭火时间在8秒以内；延时喷放 30s；灭火剂 七氟丙烷，灭火剂重量 3Kg，默认灭火方式 自动；灭火剂压力 1.6MPa(1.2MPa~1.6MPa)。 | 套 | 1 | 26009.96 | 26009.96 |
| 305 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 1 | 98.86 | 98.86 |
| 306 | 管理服务器 | 1U机架式主流服务器：标配1个*英特尔至强8核处理器4110 2.1GHz，最大可支持2路CPU，英特尔芯片组C622,16G内存(1*16G DDR4 ECC 2666MHz 低电压，最高支持16个 DIMM 槽 DDR4最高支持2666MHz）配2块*4TB SAS企业级7.2K热拔插硬盘(最大支持4块槽位3.5/2.5SAS/SATA/SSD热插拔式硬盘,)带PERC H330无缓存阵列卡（支持R0，1，5,6，10）带DVDRW光驱 /标配Broadcom双端口千兆以太网控制器，标配1个*450W高能效电源，无冗余电源功能,预装正版Windows Server2012R2数据中心版操作系统；2个PCIe插槽/无键鼠套/无显示器/含机器上架滑轨 | 台 | 1 | 10709.54 | 10709.54 |
| 307 | 控制电脑 | CPU：酷睿i5 内存：≥8G DDR4；硬盘：≥120G SSD+1T 7200转硬盘；光驱：DVD或DVDRW；显卡：2G独显；显示器：≥21寸LED；其他：千兆网卡、HDMI、声卡、键鼠套装、音箱；自带win10简体中文操作系统。 | 台 | 5 | 4469.21 | 22346.05 |
| 308 | 动环监控主机 | 触摸显示屏；联网型烟感接口≥1个；水浸传感器接口，≥2套；温湿度传感器接口≥1个 ；声光报警器接口≥1个。 | 台 | 1 | 5220.39 | 5220.39 |
| 309 | 动环监控软件 | 支持电子地图功能，可以用表格视图或图形化模；支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换；具备多用户权限管理功能，权限能进行菜单功能控制；支持B/S网页浏览；具备正常告警与告警升级二种模式；具备运维管理功能，包括资产管理，资产盘点，巡检管理，考勤管理，机柜容量管理及U位查询，可以有效管理数据中心资产状态、维保等，并可进行容量等管理。具备自检自愈功能，自动检测系统内所有设备的通迅状态；所有告警具备确认，处理结果记录，事后查询分析追溯的功能。 | 套 | 1 | 8581.45 | 8581.45 |
| 310 | 监控屏 | 10.1寸TFT LED，分辨率1280*800。 | 台 | 1 | 1003.92 | 1003.92 |
| 311 | 4路NVR | 含1T硬盘 | 台 | 1 | 2779.62 | 2779.62 |
| 312 | 200万高清网络半球 | 200万高清网络半球 | 台 | 2 | 429.19 | 858.38 |
| 313 | 烟感传感器 | 电源：12～60V DC；工作电流：≤10 mA；输出形式：缺省设置警戒状态输出开路，报警状态输出短路。 | 支 | 1 | 211.02 | 211.02 |
| 314 | 水浸传感器 | 3M水浸传感器；灵敏度:4档可调；输出形式：干接点，水浸检出时输出ON/OFF可跳线选择；短路时阻抗≤50Ω，负载电压≤60V，负载电流≤30mA。 | 支 | 1 | 194.98 | 194.98 |
| 315 | 温湿度传感器 | 带LCD显示，485协议；测量范围:温度：0℃～50℃ ；湿度：0～100%rh；测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh。 | 支 | 1 | 134.92 | 134.92 |
| 316 | 接地铜排 | 30mm×3mm | m | 71.72 | 78.86 | 5655.84 |
| 317 | 避雷引下线 | BVR35 | m | 14 | 4.70 | 65.80 |
| 318 | 机柜接地铜线 | BVR6 | m | 97 | 3.24 | 314.28 |
| 319 | LEB端子箱 | LEB端子箱 | 套 | 2 | 108.69 | 217.38 |
| 320 | 平板灯 | 600*600mmLED，无眩光，采用低色温LED光源 类型:格栅灯 | 套 | 10 | 169.49 | 1694.90 |
| 321 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯 | 套 | 2 | 179.48 | 358.96 |
| 322 | 双头应急灯 | 双头应急灯 | 套 | 2 | 205.42 | 410.84 |
| 323 | 照明电源线 | BV-2.5 配线形式:综合敷设 材质:铜芯 | m | 291 | 2.22 | 646.02 |
| 324 | 精密空调防水堤 |  | 处 | 2 | 600.00 | 1200.00 |
| 325 | 机房设备支架 | 机房综合承重支架含空调外机支架 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 二十三 | 机房装修 |  |  |  |  |  |
| 326 | 防尘漆 | 防尘漆层数:2 | ㎡ | 233 | 19.04 | 4436.32 |
| 327 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:9mm 2.基层材料种类、规格:不锈钢踢脚线 | m | 32 | 62.97 | 2015.04 |
| 328 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*35，全钢防静电地板。 | ㎡ | 75 | 255.10 | 19132.50 |
| 329 | 彩钢板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面彩钢板 0.6mm镀锌板 | ㎡ | 83 | 64.65 | 5365.95 |
| 330 | 钢质防火门 | 双开防火门（含门禁） 1500*2100mm | 樘 | 1 | 1733.49 | 1733.49 |
| 331 | 玻璃隔断 | 玻璃品种、规格、颜色:12mm防火玻璃隔断,磨砂半透明 | ㎡ | 61.5 | 221.55 | 13625.33 |
| 332 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金微孔方型600*600*0.8 | ㎡ | 75 | 100.15 | 7511.25 |
| 二十四 | 措施费 |  |  |  |  |  |
| 333 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 50738.99 | 50738.99 |
| 334 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 | 项 | 1 | 16080.61 | 16080.61 |
| 335 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 项 | 1 | 119082.35 | 119082.35 |
| 336 | 其他项目费 | 安全责任险、环境保护税 | 项 | 1 | 101855.42 | 101855.42 |
| 337 | 销项税额 | 销项税额 | 项 | 1 | 925865.89 | 925865.89 |
| 合计： |  |  |  |  | 11213264.61 |  |

备注：投标单位所投产品单价均不得超过单价上限，否则视为无效投标。

五、项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3	成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	安装调试

2.1	成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2	项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3   成交人全面设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保整个系统能够正常运营。

3.	测试验收

3.1   本项目采用一般程序验收。

3.2	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.5   项目验收时，成交人必须保证其供货、安装及调试的设备系统能够正常运行，满足采购人的要求。

4.	项目质量及项目保修：

4.1   项目移交后，由采购人负责管理。中标人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，中标人无偿负责提供对采购人员工进行技术培训及指导意见给采购人管理部门。

4.2   中标人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4.3  本项目整体质保期两年，（1、政务网汇聚交换机、2、政务网48口接入交换机、3、智能网核心交换机、4、智能网24口POE交换机、5、400万像素网络高清红外半球式POE摄像机、6、云存储、7、监控室液晶拼接屏、8、人脸识别考勤器、9、300W视频车位检测终端、10、IP网络控制主机、11、形象屏、12、LED窗口显示P3屏）以上12项关键设备由原厂提供三年免费质保，须提供相关设备原厂售后服务承诺函。质保期自终验合格之日起计。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3）需安排至少两名专业技术人员驻场，随时处理设备及软件出现的相关问题。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）出现故障2小时内到现场；一般故障4小时内处理完毕，其他故障在24小时内排除。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.	培训

6.1	成交人应根据项目情况给采购人提出运营建议，包括运营管理人员数量、岗位设置及管理制度等，并负责对这些岗位人员进行培训。

6.2   项目开始运营一月内，成交人应根据情况派驻技术人员进行指导，待采购人的运营管理人员能够自行维持系统正常运营后，方视为完成培训任务。

六、其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：180 日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

1.2	交货地点：长沙雨花市民之家。

2．	结算方法

2.1	付款人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司（国库集中支付）；

2.2	雨花市民之家弱电设备采购及安装项目合同款支付表

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 农民工工资保证金，以政府相关部门核定的为准（不超2%） | 合同签订后，由施工单位提请支付农民工工资保证金后支付。 | 1.银行转账方式支付 2.用于支付农民工工资保证金 |
| 第二次付款 | 付已完工程合同金额的30% | 综合布线完成后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 经发包方确认 |
| 第三次付款 | 付已完工程合同金额的40% | 全部设备货物到现场后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 经发包方确认 |
| 第四次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包方的要求提交完整的结算资料 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位、区质安监站、区财评、电证中心等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第五次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后，三个月内支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．考虑相关部门入住后，预留三个月装修期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第六次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 缺限责任期（2年）满后支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | - 承包人在项目支付节点工作完成后的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上六次付款，除第一次为银行转账方式支付外，其余的五次付款均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

2.3 本项目为总价包干合同，合同价款不予调整。如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

2.4本项目工程量减少或无法完成全部合同标的物，承包人需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

3.本项目采购人不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应。

- 第五章 合同模板

- 合同协议书

雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

采购合同

项目名称：雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

项目地点：长沙市雨花区香樟路592号区治二办

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：2021年   月   日

雨花市民之家弱电设备采购及安装项目合同

采购人（全称）：                                            （发包人）

供应商（全称）：                                            （承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着互相协作、紧密配合，保证项目顺利进行的宗旨，双方就雨花市民之家弱电设备采购及安装项目合同事宜协商一致，为明确双方在项目执行过程中的权利、义务和经济责任，特此订立本合同以资信守执行。

- 项目简况：

1、项目名称：雨花市民之家弱电设备采购及安装项目

2、项目地点：长沙市雨花区香樟路592号区治二办

3、项目内容：雨花市民之家项目红线范围内所有建筑物和构筑物工程内的弱电设备采购及安装。包括但不限于以下内容：综合布线系统（含政务外网、政务内网、预留网、公安专网、智能网（安防及广播系统共用）、电话系统等系统中的弱电桥架，穿线等项目）、发改局、档案局监控系统、门禁考勤系统、电话系统、公共广播系统、人力资源及信息发布系统、发改局寻呼对讲广播系统、信息发布系统、停车场管理、引导寻车系统、楼宇控制（BA）系统、UPS配电系统。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

4、项目承包范围：

本工程为弱电设备采购及安装项目，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收项目现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）各系统综合布线、设备安装、系统调试等。

（3）图纸和工程规范所示之其他工程；

（4）安全防护、文明施工、环境保护、临时设施等措施；

（5）对完成工程的临时保护；

（6）对全部工程项目进行竣工验收；

（7）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（8）所有有关配套工程以使全部工程项目可交付发包人使用；

（9）对全部工程项目之修补工作；

（10）对全部系统进行调试及配合培训相关操作人员；

包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、包安全防护、临时设施和文明施工（含蓝天保卫战相关措施）、包总包配套费、包总包服务费、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

- 合同工期

计划开工日期：以开工令为准。

计划竣工日期：            。

合同工期总日历天数： 180 日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

关键节点工期如下：

天完成综合布线；

天完成各专业设备安装；

天完成各专业系统调试；

天竣工验收，将标段内所有工程交付发包人使用。

各节点施工工期按总包进度确定，总包工期延期，承包人工期相应顺延。

- 质量标准

项目质量符合现行国家施工及验收规范规定的合格标准。

- 合同标的清单及金额

1、合同清单（详见投标清单）

2、合同金额：签约合同价为：人民币（大写）               （￥    元）

五、履约合同的时间地点及方式：

1、合同履约时间、地点：开工令颁发后的180日历天，地点：长沙雨花市民之家。

2、合同履约方式：本项目采用总价包干方式；总价包干费用包含承包人将合同货物运抵交货地点并履行完合同其他义务所需的全部费用，包括且不限于以下内容：

（1）包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、赶工费、检测费、安全措施费、技术措施费、文明施工费、总包配套费、包总包服务费、政府相关部门验收合格的所需要费等一切费用。

（2）按国家规定承包人在施工中应缴纳的税金，已包括在本合同总价内，由承包人支付。如税率发生变化则作相应调整，费用由承包人承担。

（3）项目按双方确认的智能化施工图、当地政府部门和行业标准进行施工。

（4）本项目的专项工程深化设计施工图设计及出图费用（如：政务系统设计深化等）由承包人承担。

（5）本合同价款包含社会保险费。

（6）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、文明施工措施费（含蓝天保卫战相关措施费用）。

（7）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。

六、项目付款进度

雨花市民之家弱电设备采购及安装项目合同款支付表支付，支付表如下：

雨花市民之家弱电设备采购及安装项目合同款支付表

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 农民工工资保证金，以政府相关部门核定的为准（不超2%） | 合同签订后，由施工单位提请支付农民工工资保证金后支付。 | 1.银行转账方式支付 2.用于支付农民工工资保证金 |
| 第二次付款 | 付已完工程合同金额的30% | 综合布线完成后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 经发包方确认 |
| 第三次付款 | 付已完工程合同金额的40% | 全部设备货物到现场后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 经发包方确认 |
| 第四次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包方的要求提交完整的结算资料 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位、区质安监站、区财评、电证中心等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第五次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后，三个月内支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．考虑相关部门入住后，预留三个月装修期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第六次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 缺限责任期（2年）满后支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | - 承包人在项目支付节点工作完成后的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上六次付款，除第一次为银行转账方式支付外，其余的五次付款均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

七、项目变更与结算：

1、本项目为总价包干合同，合同价款不予调整。如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

2、本项目工程量减少或无法完成全部合同标的物，承包人需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

八、双方权利义务：

（一）发包人权利义务：
    1、组织承包人及相关单位进行现场验收，向承包人进行现场验收交底。

2、本项目施工期间派驻工程部      负责本工程协调有关工作，组织甲、乙及有关各方参加工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。

3、按照本合同规定的付款要求向承包人支付合同款。

4、发包人定期组织相关人员对本工程进行质量检查，配合建设工程行政管理部门对本项目的质量安全进行检查监督。督促承包人整改本项目质量安全方面存在的问题。

5、在本合同履行期间，因承包人经营管理混乱或发生质量安全事故，导致承包人不能完全履行本合同的，发包人有权书面通知承包人进行整顿，进行罚款处罚，承包人应按发包人要求无条件进行整顿，因此产生的费用由承包人自行承担。

6、发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的部分项目，另行发包给第三方执行。其另行发包的费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。
    （二）承包人权利义务：
     1、严格按报价内容要求精心施工。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工进度表等。
     2、本项目施工期间承包人派驻现场代表    负责现场施工，承包人现场代表必须常驻工地，如有特殊情况不能到现场，需及时通知发包人，并指定临时负责人全权代表。承包人现场代表如不能按发包人要求完成施工进度、确保项目质量及承包人进场施工人员质量和数量，发包人有权要求承包人更换驻现场代表。

3、承包人不得将本项目转包给第三方，不得变相肢解项目以包工包料的形式分包给第三方。

4、配合相关专项的施工，并做好本项目施工的文明施工管理工作。安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。

5、施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与配合单位的关系。

6、项目竣工负责成品设备的安装调试、系统的使用指导及保养工作。未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。项目竣工验收前，承包人对本项目相关材料进行保护。

7、项目未完因承包人自身原因中途退场的，给发包人造成的一切损失由承包人承担赔偿责任。

8、项目未办理验收、结算手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品由此造成无法验收和损失的，由发包人负责。

九、项目质量及项目保修：

1、本项目质量按国家质量评定标准一次性验收合格、包取得联合验收合格。项目完成后，如承包人未按施工图纸内容（或国家、省、市有关监控施工验收规范要求）施工，本项目因项目安装部分原因使项目监控部分验收未通过，则发包人有权不予接受承包方施工的项目，承包人应随即整改，直至符合图纸、监控部分施工验收规范要求，由此所发生的费用由承包人负责。

2、项目移交后，由发包人负责管理。承包人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，承包人无偿负责提供对发包人员工进行技术培训及指导意见给发包人管理部门。

3、承包人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4、本项目设备保修期为两年免费上门服务期。

5、免费保修期范围内的人为损坏由发包人负责。

十、安全文明施工：

1、在项目执行期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工程工人安全操作规程》、其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

3、按项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安排警卫人员等。如承包人未履行上述义务造成项目、财产和人身伤害的，由承包人承担赔偿责任。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、已竣工部分未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完部分的成品保护工作，保护期间发生损坏的，修复费用由承包人负责。

6、按合同的要求做施工现场、掩埋管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁符合有关规定，做到工完场清，因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担（非承包人原因造成的损失和罚款除外）。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失的，承包人应对发包人承担赔偿责任。

十一、项目验收

1、项目竣工正式验收时承包人应具备下列条件：

（1）竣工图纸和本合同范围的项目全部完工；

（2）各种竣工资料完备；

2、承包人具备上述条件后，承包人应书面通知发包人进行竣工验收，发包人自接到验收通知后3日内组织竣工验收。发包人收到承包人书面通知后不按时参加验收的，承包人可自行验收，发包人应予承认。发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工的，工期可顺延；若复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

3、由于承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，且工期不顺延。

4、在施工过程中分下列阶段对项目质量进行验收：
（1）设备材料验收；
（2）隐蔽工程验收（包括承包人负责监理线路等隐蔽工程的验收）；
（3）其它约定的项目验收。

5、本项目竣工验收合格后，发包人须检查确认无误，验收确认后由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续，移交时需对照货物清单及清单描述的详细的货物参数进行移交。

承包人同时将全部有关的且符合城建档案馆要求的竣工资料移交发包人。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包人承担。

7、如验收不合格，由承包人负责立即修整，直到验收合格达到发包人满意为止。

十二、违约责任
（一）发包人：
    1、本合同范围项目内容未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量问题或其它问题，由发包人承担责任。

2、发包人无故单方终止合同，发包人应向承包人赔偿因该项目所发生的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

（二）承包人：

1、项目质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工，且工期不予顺延。

2、由于承包人原因逾期竣工的，每逾期一天，承包人向发包人支付工程款的千分之一违约金。逾期超过 5 天的，发包人有权单方解除合同。

3、因不可抗力造成的损失，甲乙双方共同承担。不可抗力发生后，承包人应及时采取有效补救措施，并及时向发包人通报。发包人应尽快作出反应，并对损失补救提供必要条件。

4、承包人无故单方终止合同，承包人须向发包人赔偿因此所遭受的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

十三、  其他事项
    1、本项目所用材料（主要材料按附表）均需经发包人书面确认后方可使用，如承包人使用非投标所投设备材料品牌或相应规格时发包人有权要求更换，所发生的费用承包人自行承担。承包人提供的设备按清单指定品牌必须是原厂原装、全部无损和未曾使用过的合格的产品，必须满足技术要求和施工图纸的设计要求，如有假冒伪劣产品，视承包人违约，并承担由此造成的一切损失。

2、 所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过发包人住所地人民法院诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。本条款在合同终止后仍然有效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，具有同等法律效力。
5、双方履行完毕合同规定的义务后，本合同即行终止。
6、附：详细清单（含材料及设备）

以下无正文

发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

签订日期：                                  签订日期：

签订地点：                                  签订地点：

收款账号：

收款名称：

开户行：

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标人认为需提供的其他资料

八、货物/服务说明一览表

九、技术响应/偏离表

十、投标货物/服务符合采购文件规定的证明文件

十一、投标人认为需要提供的其他资料

十二、电子开标一览表

十三、资格证明文件封面

十四、法定代表人身份证明

十五、法定代表人授权委托书

十六、投标人具备投标资格的证明文件

十七、投标保证金

十八、其他材料

一、封面

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

二、投标函

致：（采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（采购编号）， （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 、  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应/偏离表

六、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物/服务说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物/服务符合采购文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

十一、电子开标一览表

第二册 资格证明文件

十二、资格证明文件封面

十三、法定代表人身份证明

十四、法定代表人授权委托书

十五、投标人具备投标资格的证明文件

十六、投标保证金

十七、其他材料

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照采购文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自采购文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：；邮编： ；电话：；传真： 。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 三、开标一览表

项目编号：金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号：                                  金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 品牌/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

- 五、商务响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 采购文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人保证：除本商务响应/偏离表列出的偏离外，我单位对采购文件的其他商务条款完全响应，无偏离。 |  |  |

备注：（1）“响应/偏离”栏应注明“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

（2）投标人应根据采购文件商务条款填写本表；

（3）投标人如果对采购文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务响应/偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 六、投标人认为需提供的其他资料

- 七、货物/服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 八、技术响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 采购文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人保证：除本技术响应/偏离表列出的偏离外，我单位对采购文件的其他技术条款完全响应，无偏离。 |  |  |

备注：（1）“响应/偏离”栏应注明“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

（2）投标人应根据采购文件技术条款填写本表；

（3）投标人如果对采购文件技术条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术响应/偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合采购文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 九、投标货物/服务符合采购文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的材料。

- 十、投标人认为需要提供的其他资料

- 十一、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十二、资格证明文件封面

﻿

投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 招 标 人： |  |
| 采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

- 十三、法定代表人身份证明

姓名： 性别： 身份证号： 职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月    日

- 十四、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于     年   月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

附：1、法定代表人身份证明；

2、提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：     年   月    日

- 十五、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页9-1 投标人资格声明

（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，不得删减内容，否则无效）

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4其他说明

附页9-5具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页9-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照相关法律法规和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为，注册地点为，统一社会信用代码或注册号为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本项目采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、我单位与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；不存在与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人的情况。

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：      年    月   日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按采购文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件。

2、2019年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件或提供银行资信证明

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前3个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前3个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

4、具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）

5、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件。

备注：近三个月指的是2020年11月-2021年1月

附页9-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页9-4

其他说明

附页9-5

具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

- 十六、投标保证金

备注：提供付款凭证复印件

- 十七、其他材料